Dialogo con Gemini in merito al COBie ed al suo utilizzo

Cosa è e come si usa il COBie?

Il COBie (acronimo di Construction Operations Building Information Exchange) è uno standard internazionale per il trasferimento dei dati degli edifici. In parole semplici, è un metodo per raccogliere e consegnare le informazioni cruciali di un progetto (attrezzature, garanzie, schede tecniche, posizionamento) in un formato digitale leggibile, evitando la montagna di faldoni cartacei a fine lavori.

Ecco una guida sintetica su cos'è e come si utilizza nel flusso BIM.

## 1. Cos'è esattamente il COBie?

Sebbene sia parte della metodologia BIM, il COBie non è un modello 3D, ma un database di informazioni testuali.

- Formato: Viene solitamente scambiato come un foglio di calcolo Excel (.xlsx) o file .csv, ma può anche essere integrato in file IFC.

- Obiettivo: Trasferire i dati dalla fase di progettazione e costruzione alla fase di Facility Management (gestione e manutenzione).

- Cosa contiene: Elenchi di locali (Space), attrezzature (Component), tipologie di prodotti (Type), contatti dei fornitori, manuali e piani di manutenzione.

## 2. Come si usa?

L'uso del COBie avviene per fasi incrementali durante il ciclo di vita del progetto:

### A. Popolamento dei dati (Progettisti e Imprese)

Non si compila a mano a fine lavori. Le informazioni vengono inserite gradualmente:

- Fase di Progetto: Gli architetti definiscono i locali e i sistemi.

- Fase di Costruzione: L'impresa inserisce le marche, i modelli specifici installati, i numeri di serie e le date di installazione.

- Esportazione: Invece di scrivere l'Excel da zero, si usano plugin (come Revit COBie Extension o strumenti simili in Archicad/Allplan) che estraggono i dati direttamente dal modello BIM e li formattano secondo lo standard COBie.

### B. Struttura del file

Il file COBie è composto da diversi fogli (tab), i più comuni sono:

- Contact: Chi ha fornito i dati o i materiali.

- Facility/Floor/Space: Dove si trovano le cose (edificio, piano, stanza).

- Type: Specifiche tecniche del "modello" di un oggetto (es. "Caldaia a condensazione Modello X").

- Component: L'istanza specifica (es. "La caldaia con matricola 123 posta nel vano tecnico 1").

- Attribute: Dettagli aggiuntivi come prestazioni energetiche o colori.

### C. Consegna e Gestione (Proprietario/Facility Manager)

Una volta completato, il file viene importato nei software CMMS (Computerized Maintenance Management System) o CAFM. Questo permette al manutentore di sapere immediatamente, ad esempio, quando scade la garanzia di un condizionatore o qual è il filtro di ricambio corretto, senza dover cercare nei documenti cartacei.

## Perché è importante?

- Interoperabilità: È uno standard aperto (OpenBIM), quindi non importa quale software hai usato per progettare.

- Efficienza: Riduce drasticamente i tempi di "data entry" per chi deve gestire l'edificio.

- Precisione: Diminuisce il rischio di perdere informazioni fondamentali durante il passaggio di consegne (Handover).

Nota pratica: Se lavori su appalti pubblici o progetti internazionali di alto livello, il COBie è spesso un requisito contrattuale obbligatorio.

Vuoi che ti aiuti a capire come impostare i parametri in un software specifico (come Revit) per l'esportazione COBie o preferisci approfondire la struttura di una tabella specifica?

si, in che rapporto stanno i parametri delle famiglie e delle istanze revit con il cobie?

Il rapporto tra i parametri di Revit e il COBie è basato su una mappatura logica. In pratica, il COBie funge da "contenitore standard" che deve essere riempito dai dati estratti dal tuo modello Revit.

Poiché stavamo parlando della creazione delle vostre famiglie per la prefabbricazione, questo passaggio è fondamentale: per far sì che il COBie funzioni, i parametri che inserite nelle famiglie devono "parlare" con i campi richiesti dallo standard.

Ecco come si relazionano nello specifico:

### 1. Parametri di Tipo (Type)  Scheda "Type" del COBie

I parametri di tipo in Revit definiscono le caratteristiche comuni a tutti gli elementi di una stessa famiglia e tipo (es. tutte le travi prefabbricate di tipo "V1").

- Nel COBie: Questi dati finiscono nel foglio Type.

- Esempi: Nome del modello, descrizione tecnica, produttore, codice articolo, dati sulle prestazioni, requisiti di manutenzione standard.

- Importanza per voi: Quando create la vostra famiglia di pilastri o travi, i parametri che definiscono il prodotto "da catalogo" saranno mappati qui.

### 2. Parametri di Istanza (Instance)  Scheda "Component" del COBie

I parametri di istanza definiscono le caratteristiche del singolo oggetto specifico posizionato nel progetto.

- Nel COBie: Questi dati finiscono nel foglio Component.

- Esempi: Numero di serie (Tag), data di installazione, posizione specifica (in quale stanza/spazio si trova), stato di installazione.

- Importanza per voi: Per un prefabbricatore, il "Marchio di posizione" o il codice univoco del pezzo prodotto in stabilimento è un parametro di istanza che il COBie utilizzerà per identificare quel singolo elemento nel fabbricato.

### 3. Come avviene il collegamento? (La Mappatura)

Revit non ha "nativamente" tutti i campi COBie pronti. Per collegarli si usa solitamente il plugin gratuito Autodesk BIM Interoperability Tools (COBie Extension). Ecco come funziona il rapporto:

- Parametri Condivisi: Il plugin aggiunge al tuo progetto e alle tue famiglie dei "Parametri Condivisi" specifici (es. COBie.Type.Manufacturer, COBie.Component.InstallationDate).

- Mappatura dei parametri esistenti: Se voi avete già i vostri parametri aziendali (es. "Produttore_Azienda"), potete dire al plugin: "Prendi quello che c'è scritto in 'Produttore_Azienda' e scrivilo nel campo 'Manufacturer' del COBie".

- Sincronizzazione: Il plugin legge i valori dalle istanze e dai tipi nel modello e genera il foglio Excel finale.

### 4. Il ruolo degli Spazi (Spaces)

Un aspetto critico è la relazione spaziale. Il COBie richiede di sapere in che Space (locale) si trova un componente.

- In Revit, questo rapporto non è un parametro scritto "dentro" la famiglia, ma è una relazione di posizione.

- Il plugin COBie analizza dove si trova il punto di inserimento della tua famiglia rispetto ai locali (Rooms/Spaces) di Revit e compila automaticamente il campo nel foglio Excel.

### In sintesi per il vostro flusso di lavoro:

Se state costruendo le vostre famiglie di prefabbricati, vi conviene:

- Usare Parametri Condivisi.

- Se il committente richiede il COBie, verificate se vuole che compiliate i parametri nativi del plugin COBie o se potete mappare i vostri parametri interni verso lo standard COBie.

Avendo accennato in precedenza che usate Excel per gestire i parametri delle famiglie, potreste automatizzare tutto: Excel Aziendale → Revit (tramite DiRoots/Dynamo) → Esportazione COBie.

Ti è chiaro come i vostri parametri attuali potrebbero confluire in questi fogli o vuoi vedere un esempio di mappatura per un elemento strutturale?

si grazie

Certamente. Vediamo un esempio pratico applicato al vostro settore (la prefabbricazione) per capire come un elemento strutturale passa da Revit al foglio Excel del COBie.

Immaginiamo di avere un Pilastro Prefabbricato. Ecco come si distribuiscono i dati tra parametri di tipo, istanza e fogli COBie:

### Esempio di Mappatura: Pilastro in C.A.P.

| Dato nel Modello Revit | Tipo di Parametro | Foglio COBie di destinazione | Campo COBie (Colonna) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Famiglia (es. Pilastro_Sez_50x50) | Famiglia | Type | Name |
| Resistenza Calcestruzzo (es. C45/55) | Parametro di Tipo | Type / Attribute | Description / Value |
| Produttore (La vostra Azienda) | Parametro di Tipo | Type | Manufacturer |
| Codice Prodotto (da catalogo) | Parametro di Tipo | Type | ModelNumber |
| ID univoco/Marca (es. P_01) | Parametro di Istanza | Component | Name |
| Data di Produzione/Posa | Parametro di Istanza | Component | InstallationDate |
| Locale di appartenenza (es. Area Produzione 1) | Relazione spaziale | Component | Space |

### Come impostare operativamente questa "relazione"

Se utilizzate l'estensione Autodesk COBie Extension, il processo segue questi 3 passaggi:

#### 1. Setup (Configurazione)

Nel plugin, andate su "Setup". Qui direte a Revit:

- "Per il campo 'Manufacturer' (Produttore) del COBie, non creare un nuovo parametro, ma usa il mio parametro aziendale che si chiama 'INFO_Produttore' che ho già inserito nelle famiglie".

- Questo evita di dover scrivere i dati due volte.

#### 2. Parametri di "Contesto"

Il COBie richiede dati che solitamente in Revit non inseriamo, come lo stato di manutenzione o il responsabile del dato. Il plugin aggiungerà automaticamente alle vostre famiglie dei parametri con prefisso "COBie." (es. COBie.Type.AssetType).

- Voi dovrete solo assicurarvi che questi siano compilati. Potete farlo massivamente usando il file Excel che già possedete tramite i tool che abbiamo discusso (come DiRoots).

#### 3. Il foglio "Attribute" (Il jolly)

Se il vostro pilastro ha parametri tecnici specifici (es. Resistenza al fuoco R120, Peso proprio, Volume armatura), questi non hanno una colonna dedicata nei fogli principali.

- In questo caso, il plugin li sposta nel foglio Attribute.

- In Revit, basta spuntare l'opzione "Export Schedules" nel setup del COBie: il plugin leggerà l'abaco (tabella) dei vostri pilastri e trasformerà ogni colonna in una riga di attributi nel file Excel.

### Il vantaggio per voi prefabbricatori

In fase di produzione, voi avete già tutte le informazioni (date di getto, lotti di acciaio, risultati dei cubetti). Se queste informazioni vengono caricate come parametri di istanza nei pezzi del modello Revit:

- Il modello diventa un "As-Built" digitale perfetto.

- L'esportazione COBie avviene in un clic.

- Il cliente riceve un Excel già pronto per il suo software di manutenzione, vedendo in voi un partner tecnologicamente avanzato.

Un consiglio tecnico: Se create le vostre famiglie da zero, assicuratevi di inserire i parametri come Parametri Condivisi. Se usate parametri "Semplici" (non condivisi), il plugin COBie e i software di Facility Management faranno molta fatica a leggerli.

Ti servirebbe vedere come si configura la schermata di mappatura del plugin o hai dubbi su come gestire i dati di produzione (istanze) rispetto a quelli di progetto (tipo)?

che software si usano per produrre un modello as built e per la gestione COBie?

Per produrre un modello As-Built (che rifletta esattamente ciò che è stato costruito) e gestire il flusso di dati COBie, si usano diverse categorie di software che lavorano in modo integrato.

Ecco i principali strumenti suddivisi per fase:

### 1. Software per la creazione del modello As-Built

L'As-Built nasce spesso dal rilievo del costruito (Scan-to-BIM) o dall'aggiornamento del modello di progetto durante il cantiere.

- BIM Authoring: I software principali dove si modella e si inseriscono i dati.

  - Autodesk Revit: Il più usato per il COBie grazie a plugin dedicati.

  - Graphisoft Archicad: Ottimo supporto IFC e mappatura dati integrata.

  - Bentley OpenBuildings: Molto usato nelle grandi infrastrutture.

- Scan-to-BIM (Rilievo): Se devi creare l'As-Built da un edificio esistente.

  - Autodesk ReCap: Per gestire le nuvole di punti laser scanner.

  - Leica Cyclone o Faris Scene: Per il processamento professionale dei dati di rilievo.

  - EdgeWise: Automatizza l'estrazione di tubazioni e muri dalle nuvole di punti direttamente in Revit.

### 2. Software per la produzione e gestione del COBie

Questi strumenti servono a "estrarre" le informazioni dai modelli sopra citati e trasformarle nello standard Excel/XML richiesto.

- Autodesk BIM Interoperability Tools (COBie Extension): È il plugin gratuito per Revit fondamentale. Permette di configurare il setup, gestire i contatti e generare l'Excel finale.

- BIMAssure: Un software basato sul web che permette di controllare se i dati nel modello sono completi prima di esportare il COBie (molto utile per il controllo qualità).

- dRofus: Un database potentissimo che si sincronizza con Revit/Archicad. Gestisce i requisiti dei locali e i dati delle attrezzature in modo esterno al modello, facilitando l'esportazione COBie massiva.

- Solibri Office: Utilizzato per la validazione. Controlla che il file IFC contenga tutte le proprietà richieste dallo standard COBie prima della consegna.

### 3. Software per la Gestione (Facility Management / CAFM)

Una volta che hai il file COBie As-Built, questo deve essere "letto" da chi gestirà l'edificio.

- Archibus: Uno dei CAFM (Computer Aided Facility Management) più completi, in grado di importare direttamente i dati COBie.

- Autodesk Tandem: Una piattaforma per il "Digital Twin" che trasforma il modello As-Built in un hub di gestione dati per i proprietari.

- Planon o IBM Maximo: Software CMMS di livello enterprise per la manutenzione che utilizzano i dati COBie per programmare interventi, garanzie e pezzi di ricambio.

### In sintesi, la combinazione "standard" più efficace è:

- Revit per la modellazione As-Built.

- COBie Extension (plugin di Revit) per la mappatura e produzione dell'Excel.

- Solibri per verificare che i dati siano corretti.

- Archibus o IBM Maximo per la gestione della manutenzione negli anni a venire.

Nel vostro caso di prefabbricatori, il passaggio chiave è usare Revit + COBie Extension per assicurarvi che ogni pezzo che esce dalla fabbrica abbia il suo "passaporto digitale" pronto per essere letto da questi sistemi.